Адреса бетонных заводов:

БЗ «на Шоссе» г. Пермь, ул. Шоссе Космонавтов 320б корпус 2. Тел. 271-04-08

БЗ «у Чусовского моста» трасса Пермь-Березники, отворот на д. Бобки. Тел. 203-07-88

БЗ «в Краснокамске» г. Краснокамск, ул. Спортивная 10. Тел. 203-06-88

E-mail: mailto:vegabeton@mail.ru

Сайт: www.vega-beton.ru

ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС)

EURO-AZIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC)

| М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й | ГОСТ 24211- |
| --- | --- |
| С Т А Н Д А Р Т | 2003 |

ДОБАВКИ ДЛЯ БЕТОНОВ И СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

МЕЖГОСУДАРСТВЕННАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ НОРМИРОВАНИЮ И СЕРТИФИКАЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ (МНТКС)

Москва

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

При ЕАСС действует Межгосударственная научно-техническая комиссия по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве (МНТКС), которой предоставлено право принятия межгосударственных стандартов в области строительства.

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0-92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и МСН 1.01-01-96 «Система межгосударственных нормативных документов в строительстве. Основные положения».

Сведения о стандарте

- РАЗРАБОТАН ГУП «НИИЖБ»

- ВНЕСЕН Госстроем России

- ПРИНЯТ Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве (МНТКС) 14 мая 2003 г.

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование |  |  | Код страны по МК |  |  | Сокращенное наименование органа государственного |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| страны по МК ( | ИСО 3166 | ) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (ИСО 3166) 004-97 |  |  | управления строительством |  |
| 004-97 |  |  |  |  |  |  |  |
| Азербайджан |  |  |  | AZ |  | Госстрой Азербайджанской Республики |  |
| Армения |  |  |  | AM |  | Министерство градостроительства Республики Армения |  |
| Казахстан |  |  |  | KZ |  | Казстройкомитет Республики Казахстан |  |
| Молдова |  |  |  | MD |  | Министерство экологии, строительства и развития |  |
|  |  |  |  |  |  | территорий Республики Молдова |  |
| Российская Федерация |  |  |  | RU |  | Госстрой России |  |
| Таджикистан |  |  |  | TJ |  | Комархстрой Республики Таджикистан |  |
| Узбекистан |  |  |  | UZ |  | Госархитектстрой Республики Узбекистан |  |

- ВЗАМЕН ГОСТ 24211-91

- ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ с 1 марта 2004 г. в качестве государственного стандарта Российской Федерации постановлением Госстроя России от 21 июня 2003 г. № 90.

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему па территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных (государственных) стандартов, издаваемых в этих государствах.

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в указателе (каталоге) «Межгосударственные стандарты», а текст изменений - в информационных указателях «Межгосударственные стандарты». В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе «Межгосударственные стандарты».

СОДЕРЖАНИЕ

1 Область применения	2

2 Нормативные ссылки	2

3 Термины и определения	3

4 Классификация и общие технические требования	3

5 Требования безопасности	6

6 Требования охраны окружающей среды	6

7 Правила приемки	6

8 Методы контроля	7

9 Транспортирование и хранение	7

Приложение А Перечень нормативных документов, ссылки на которые приведены

в настоящем стандарте	8

ГОСТ 24211-2003

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й	С Т А Н Д А Р Т

ДОБАВКИ ДЛЯ БЕТОНОВ

- СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ Общие технические условия

Additives for concretes and mortars.

General specifications

Дата введения 2004-03-01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на неорганические и органические вещества естественного и искусственного происхождения и их комплексы (далее - добавки), применяемые в качестве модификаторов свойств бетонных и растворных смесей, бетонов и строительных растворов, изготавливаемых на вяжущих на основе портландцементного клинкера.

Требования настоящего стандарта следует учитывать при разработке технических условий и других нормативных документов, по которым выпускаются конкретные виды добавок, устанавливающих перечень нормируемых показателей качества, обеспечивающих технологическую и техническую эффективность в бетонах и растворах добавок конкретного вида, а также при разработке технологической документации на их применение в бетонах и растворах.

2 Нормативные ссылки

Перечень нормативных документов, ссылки на которые использованы в настоящем стандарте, приведен в приложении А.

3 Термины и определения

- настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими определениями:

добавка: Продукт, вводимый в бетонные и растворные смеси с целью улучшения их технологических свойств, повышения строительно-технических свойств бетонов и растворов и придания им новых свойств.

комплексная добавка: Продукт, состоящий из двух или более добавок, обладающий моно- или полифункциональным действием.

основной эффект действия добавки: Эффект, характеризующий основное назначение добавки.

дополнительные эффекты действия добавки: Возможные положительные или отрицательные эффекты, сопутствующие основному эффекту.

критерий эффективности: Величина показателя или показателей основного эффекта действия добавки.

4 Классификация и общие технические требования

4.1 Добавки, применяемые для модифицирования свойств бетонных и растворных смесей, бетонов и растворов, в зависимости от основного эффекта действия подразделяют на виды:

4.1.1 Регулирующие свойства готовых к употреблению бетонных и растворных смесей:

пластифицирующие-водоредуцирующие:

суперпластифицирующие;

сильнопластифицирующие;

пластифицирующие;

стабилизирующие;

регулирующие сохраняемость подвижности;

поризующие:

воздухововлекающие;

пенообразующие;

газообразующие.

4.1.2 Изменяющие свойства бетонов и растворов:

регулирующие кинетику твердения:

ускорители;

замедлители;

повышающие прочность;

снижающие проницаемость;

повышающие защитные свойства по отношению к стальной арматуре;

повышающие морозостойкость;

повышающие коррозионную стойкость;

повышающие сульфатостойкость;

повышающие стойкость против коррозии, вызванной реакцией кремнезема заполнителей со щелочами цемента и добавок; регулирующие процессы усадки и расширения.

4.1.3 Придающие бетонам и растворам специальные свойства:

противоморозные;

гидрофобизирующие;

биоцидные;

повышающие стойкость к высолообразованию.

4.2 Эффективность применения добавок определяют по результатам испытаний по ГОСТ 30459 и устанавливают в соответствии с критериями эффективности, приведенными в таблице 1.

Т а б л и ц а 1

|  |  | Показатели |  |  |  |  | Критерий | Возможные дополнительные |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Виды добавок | основного эффекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | эффективности | эффекты действия добавок |  |  |  |  |  |  |
|  |  | действия добавок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Добавки, регулирующие свойства готовых к употреблению бетонных и растворных смесей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Пластифицирующие- |  |  |  |  |  |  | При |  |  |  | При |  |  |
| водоредуцирующие |  |  |  |  |  |  |  | пластификации |  | водоредуцировании |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | Увеличение |  |  |  |  | От П1 до П5 | Замедление |  | Повышение |  |  |  |  |
| Суперпластифицирующие |  | подвижности |  |  |  |  | От Пк1 до Пк4 | схватывания |  | прочности, |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  | бетонной смеси от П1 |  |  |  |  | От П1 до П4 | смесей | и | снижение |  |  |  |  |
| Сильнопластифицирующие |  | (ОК = 2 - 4 |  |  | см) или |  | От Пк1 до Пк3 | твердения |  | проницаемости; |  |  |  |  |
| 1.1.3 Пластифицирующие |  | растворной |  | смеси |  | от | От П1 до П3 | бетонов | и | снижение |  |  |  |  |
|  |  | Пк1 (Пк = 2 - 4 см) при |  |  |  |  | От Пк1 до Пк2 | растворов; |  | деформаций усадки |  |  |  |  |
|  |  | снижении |  | прочности |  |  |  | повышение |  | и |  | ползучести |  |  |
|  |  | бетона (раствора) во |  |  |  |  |  | деформаций |  | бетонов |  |  |  |  |
|  |  | все сроки |  | твердения |  |  |  | усадки | и |  |  |  |  |  |
|  |  | не более чем на 5 % |  |  |  |  |  | ползучести |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 Стабилизирующие |  | Снижение |  |  |  |  | В 2 раза и более | Увеличение | подвижности |  |  |  | смесей; |  |
|  |  | раствороотделения |  |  |  | и |  | замедление | нарастания |  |  | прочности |  |  |
|  |  | водоотделения |  |  |  |  |  | бетона |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тяжелой |  | бетонной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | смеси с | маркой |  |  | по |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | удобоукладываемости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | П5, растворной смеси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Пк4, легкобетонной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | смеси - П3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Регулирующие | Увеличение |  |  | или |  | В 1,5 раза и | Изменение |  |  |  | кинетики |  |  |
| сохраняемость |  | снижение |  |  | времени |  | более | тепловыделения |  |  | и | кинетики |  |  |
| подвижности |  | сохраняемости |  |  |  |  |  | нарастания | прочности |  |  |  | бетона; |  |
|  |  | первоначальной |  |  |  |  |  | образование высолов |  |  |  |  |  |  |
|  |  | подвижности смеси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 Поризующие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Воздухововлекающие | Обеспечение |  |  |  |  | На 1,5-5 % | Повышение |  |  | подвижности; |  |  |  |
| и газообразующие |  | увеличения |  |  | объема |  |  | снижение |  | растворо- |  |  | и |  |
|  |  | воздуха |  | (газа) |  | в |  | водоотделения смесей; |  |  |  | повышение |  |  |
|  |  | тяжелых, |  |  |  |  |  | морозостойкости; |  |  |  | снижение |  |  |
|  |  | мелкозернистых, |  |  |  |  |  | прочности; |  |  |  | изменение |  |  |
|  |  | легких |  |  |  |  |  | водопоглощения |  |  |  |  | и |  |
|  |  | конструкционных |  |  |  |  |  | водонепроницаемости, |  |  |  | снижение |  |  |
|  |  | бетонных |  |  |  | и |  | плотности бетонов и растворов |  |  |  |  |  |  |
|  |  | растворных смесях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2 |  | Обеспечение в легких |  |  |  |  | От 6 % до 30 % |  |  |  |  |  |  |  |
| Воздухововлекающие, |  | конструкционно- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| газо- и пенообразующие |  | теплоизоляционных и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | теплоизоляционных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | смесях | содержания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | объема воздуха (газа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3 |  | Обеспечение |  |  |  | в | От 15 % до 90 % |  |  |  |  |  |  |  |
| Воздухововлекающие, |  | ячеистых |  |  | смесях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| газо- и пено-образующие |  | содержания |  |  | объема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | воздуха (газа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 Добавки, изменяющие свойства бетонов и растворов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Регулирующие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кинетику твердения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 Ускорители |  | Увеличение |  |  |  |  |  | Образование | высолов; |  |  | повышение |  |  |
|  |  | прочности в возрасте |  |  |  |  |  | электропроводности |  |  |  |  | смесей, |  |
|  |  | 1 сут: |  |  |  |  |  | бетонов, растворов |  |  |  |  |  |  |
|  |  | нормального |  |  |  |  | На 50 % и более |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | твердения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  | Показатели |  |  |  | Критерий |  |  |  |  |  | Возможные дополнительные |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Виды добавок |  |  |  | основного эффекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | эффективности |  |  |  |  |  |  | эффекты действия добавок |  |  |  |  |
|  |  |  |  | действия добавок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | после | тепловой |  | На 30 % и более |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | обработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | при | снижении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | прочности | бетона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (раствора) в возрасте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 28 сут не более чем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | на 5 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 Замедлители |  |  |  | Снижение | прочности |  | На 30 % и более |  |  |  |  |  |  | Снижение |  | скорости |  |  |
|  |  |  |  | в возрасте 3 сут при |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тепловыделения |  |  |  |  |
|  |  |  |  | снижении | прочности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бетона (раствора) в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | возрасте | 28 сут | не |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | более чем на 5 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Повышающие |  |  | Увеличение |  |  | На 20 % и более |  |  |  |  |  |  | Снижение проницаемости бетона и |  |  |  |  |
| прочность |  |  |  | прочности |  | в |  |  |  |  |  |  |  | раствора |  |  |  |  |
|  |  |  |  | проектном возрасте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Снижающие |  |  | Увеличение марки по |  |  | На | 2 | марки |  |  | и |  | Повышение | стойкости | бетона к |  |  |
| проницаемость |  |  |  | водонепроницаемости |  |  | более |  |  |  |  |  |  | воздействию агрессивных сред |  |  |  |  |
| 2.4 | Повышающие |  |  | Повышение |  |  | Обеспечение |  |  |  |  |  |  | Увеличение | подвижности |  | смеси; |  |
| защитные | свойства |  | по | пассивирующего |  |  | значения |  |  |  |  |  |  | снижение проницаемости |  |  | бетона; |  |
| отношению | к | стальной |  | действия | бетона | по | плотности |  |  | тока |  |  |  | увеличение | электропроводности |  |  |  |
| арматуре |  |  |  | отношению |  | к | пассивации |  |  |  |  |  |  | бетона и раствора |  |  |  |  |
|  |  |  |  | стальной арматуре |  |  | стали |  | не | менее |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 mA/см2 |  |  |  |  | и |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | потенциала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пассивации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | стали |  | не | менее |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | минус 450 mV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Повышающие |  |  | Повышение |  |  | Повышение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| морозостойкость |  |  |  | стойкости в условиях |  |  | марки |  |  |  | по |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | многократного |  |  | морозостойкости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | переменного |  |  | на | 2 | ступени |  |  | и |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | замораживания |  | и | более |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | оттаивания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Повышающие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коррозионную стойкость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1 Сульфатостойкость |  |  |  | Повышение |  |  | По ГОСТ 27677 |  |  |  |  |  |  | Изменение | реологических |  |  |  |
|  |  |  |  | стойкости в условиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  | характеристик смеси; |  | изменение |  |  |
|  |  |  |  | сульфатной коррозии |  |  |  |  |  |  |  |  |  | прочности, проницаемости бетонов |  |  |  |  |
| 2.6.2 Стойкость |  | против |  | Снижение |  |  | По ГОСТ 8269.0 |  |  |  |  |  |  | и растворов |  |  |  |  |
| коррозии, | вызванной |  |  | деформаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| реакцией | кремнезема |  |  | расширения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| заполнителей с |  | щелочами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| цемента и добавок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Регулирующие |  |  | Снижение |  |  | Деформации |  |  |  |  |  |  | Повышение водонепроницаемости, |  |  |  |  |
| процессы | усадки |  | и | деформаций усадки и |  |  | расширения |  |  |  | не |  |  | прочности, | трещиностойкости |  |  |  |
| расширения |  |  |  | обеспечение |  |  | менее 0,2 % |  |  |  |  |  |  | бетонов и растворов |  |  |  |  |
|  |  |  |  | деформаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | расширения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 Добавки, придающие бетонам и растворам специальные свойства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Противоморозные |  |  |  | Обеспечение |  |  | Набор |  |  |  |  |  |  | Образование | высолов; | снижение |  |  |
|  |  |  |  | твердения | при |  | прочности |  |  | при |  |  |  | времени | сохраняемости |  |  |  |
|  |  |  |  | отрицательных |  |  | отрицательной |  |  |  |  |  |  | удобоукладываемости смесей |  |  |  |  |
|  |  |  |  | температурах |  |  | температуре |  |  |  |  | в |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | возрасте 28 сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | не | менее |  | 30 | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | контрольного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | состава |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | Показатели | Критерий | Возможные дополнительные |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Виды добавок |  | основного эффекта |  |  |  |  |
|  |  |  |  | эффективности | эффекты действия добавок |  |  |
|  |  |  | действия добавок |  |  |  |  |
|  |  |  |  | нормального |  |  |  |
|  |  |  |  | твердения |  |  |  |
| 3.2 Гидрофобизирующие |  |  | Снижение | В 2 раза и более | Замедление скорости схватывания |  |  |
|  |  |  | водопоглощения |  | и твердения; снижение прочности и |  |  |
|  |  |  |  |  | тепловыделения; | повышение |  |
|  |  |  |  |  | морозостойкости | и коррозионной |  |
|  |  |  |  |  | стойкости бетонов и растворов |  |  |
| 3.3 Биоцидные |  |  | Наличие биоцидности | Отсутствие |  |  |  |
|  |  |  | (бактерицидности и | биокоррозии |  |  |  |
|  |  |  | фунгицидности) |  | Изменение | реологических |  |
|  |  |  | Предотвращение | Отсутствие | характеристик смесей; изменение |  |  |
|  |  |  | образования высолов | высолов | прочности, проницаемости бетонов |  |  |
| 3.4 | Повышающие |  |  |  | и растворов |  |  |
| стойкость |  | к |  |  |  |  |  |
| высолообразованию |  |  |  |  |  |  |  |

4.3 Нормативные и технические документы на продукты, используемые в качестве добавок для бетонов (растворов), но выпускаемые промышленностью для других целей, должны дополнительно устанавливать перечень нормируемых показателей качества (эффективности), обеспечивающих технологическую и техническую эффективность добавок в бетонах (растворах).

При отсутствии в действующих нормативных и технических документах указанного перечня следует дополнительно разрабатывать нормативные или технические документы, устанавливающие эти показатели.

5 Требования безопасности

5.1 Безопасность применения в строительстве добавок подтверждают оценкой санитарно-гигиенических характеристик добавок и наличием санитарно-эпидемиологического заключения уполномоченных органов Минздрава, которое необходимо возобновлять по истечении срока действия или при изменении качества сырьевых материалов и технологии изготовления добавок.

5.2 Работу с добавками следует проводить в соответствии с требованиями действующих строительных норм по технике безопасности в строительстве, нормативных и технических документов на добавки конкретного вида и настоящего стандарта.

5.3 При проектировании складов, узлов приготовления эмульсий, водных растворов, суспензий добавок и бетонов с добавками должны соблюдаться требования действующих норм проектирования в части санитарной, взрывной, взрывопожарной и пожарной безопасности.

6 Требования охраны окружающей среды

6.1 Добавки не должны выделять во внешнюю среду вредные химические вещества в количествах, превышающих предельно допустимые концентрации (ПДК), утвержденные Минздравом.

6.2 Запрещается сбрасывать или сливать в водоемы санитарно-бытового использования и в канализацию добавки, их растворы, эмульсии, а также отходы, образующиеся от промывки тракта хранения, подачи и дозирования добавок.

7 Правила приемки

7.1 Добавки должны быть приняты службой технического контроля предприятия-изготовителя.

7.2 Приемку добавок производят партиями. За партию принимают объем или массу однородного продукта, полученного из материалов постоянного качества по единой

технологии, сопровождаемого одним документом о качестве.

Время изготовления партии добавки и максимальная масса партии должны быть указаны в нормативном или техническом документе на конкретный вид добавки.

7.3 Документ о качестве должен содержать следующие данные:

- наименование предприятия-изготовителя, его товарный знак, адрес и телефон;

- наименование добавки;

- дату изготовления;

- номер партии;

- массу брутто и нетто (объем);

- вид тары и число упаковочных единиц в партии;

- знак опасности по ГОСТ 19433 (при необходимости);

- результаты приемо-сдаточных испытаний данной партии добавки, предусмотренные нормативным или техническим документом, по которому выпускается добавка;

- наименование нормативного или технического документа, по которому выпускается добавка.

7.4 Потребитель имеет право проводить контрольную проверку эффективности действия добавок, используя методы по ГОСТ 30459 для определения нормируемых критериев эффективности.

8 Методы контроля

8.1 Показатели качества добавок следует определять по нормативному или техническому документу, в соответствии с которым выпускается данная добавка.

8.2 Показатели эффективности действия добавок, в том числе комплексных, в смесях и бетонах следует определять по ГОСТ 30459.

9 Транспортирование и хранение

9.1 Добавки для бетонов и растворов транспортируют транспортом любого вида по ГОСТ 10674, ГОСТ 10935 и ГОСТ 21398, обеспечивающим сохранность тары от механических повреждений, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующих видах транспорта.

9.2 Добавки транспортируют в виде водных растворов и эмульсий, маслообразных продуктов, наст, аморфных и кристаллических порошков, монолитной массы с защитой от атмосферных осадков.

9.3 Тара, предназначенная для транспортирования добавок, должна быть чистой и сухой. При повторном использовании, при необходимости, ее пропаривают, моют и сушат.

9.4 Транспортную тару маркируют в соответствии с ГОСТ 14192.

9.5 Тара должна быть опломбирована пломбой технического контроля завода-изготовителя по ГОСТ 18677.

9.6 Порошкообразные добавки следует транспортировать в полиэтиленовых мешках по ГОСТ 17811 или бумажных по ГОСТ 2226; металлических бочках по ГОСТ 6247, ГОСТ 13950, ГОСТ 21029; металлических барабанах по ГОСТ 5044 и ГОСТ 18896 или фанерных по ГОСТ 9338; металлических банках по ГОСТ 6128.

9.7 Пастообразные добавки транспортируют в полиэтиленовых мешках, металлических банках по ГОСТ 6128 или полиэтиленовых бочках.

9.8 Добавки в виде монолит-глыбы транспортируют в полиэтиленовых или бумажных мешках.

9.9 Водные растворы добавок транспортируют в железнодорожных цистернах, автоцистернах, полимерных и металлических банках, бидонах, канистрах. Тара с жидкими добавками должна быть герметично закрыта.

9.10 Маслообразные кремнийорганические добавки и их водные эмульсии упаковывают по ГОСТ 9980.3, ГОСТ 5799 в тару, предназначенную для

кремнийорганических лаков, и транспортируют по ГОСТ 9980.5.

Упаковка должна обеспечивать полную герметичность емкости на период транспортирования и срока хранения продукта.

9.11 Канистры, бидоны, банки при транспортировании помещают в ящики по ГОСТ

2991 и ГОСТ 18573, стеклянные бутыли - в дощатые обрешетки по ГОСТ 12082.

9.12 Добавки, коррозионно-активные по отношению к сталям обычных марок, транспортируют в полиэтиленовой таре или бочках из коррозионно-стойкой стали по ГОСТ 26155.

9.13 При транспортировании добавок, относящихся ко 2-му и 3-му классам опасности по ГОСТ 12.1.007, следует исключить свободное перемещение и механическое повреждение тары.

9.14 При заливке цистерн, бочек, фляг и других емкостей уровень налива рассчитывают с учетом максимального использования их вместимости и коэффициента объемного расширения продукта при возможном перепаде температур в пути следования.

9.15 Добавки следует хранить в условиях, исключающих попадание в них посторонних веществ и атмосферных осадков. Водные растворы добавок должны храниться в закрытой таре, порошкообразные и кристаллические - в условиях, исключающих их увлажнение.

9.16 Добавки, подвергающиеся замораживанию, должны после оттаивания сохранять свой основной эффект и не приводить к изменению дополнительных эффектов действия.

При транспортировании и хранении добавок, не сохраняющих свои свойства после замораживания, тара должна быть оборудована системой поддержания положительной температуры.

9.17 Емкости для жидких добавок, при хранении которых могут происходить их замораживание, расслоение или выпадение осадка, должны быть оборудованы системами обогрева и перемешивания.

9.18 Маслообразные кремнийорганические добавки хранят в таре изготовителя в закрытом складском помещении: водородсодержащие - при температуре от 0 °C до +30 °С отдельно от кислот и щелочей, прочие - при температуре от минус 25 °С до +30 °С.

9.19 Добавки, относящиеся ко 2-му и 3-му классам опасности по ГОСТ 12.1.007, следует хранить в герметично закрытой упаковке. Места хранения таких добавок, помещения для их приготовления и дозирования должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией местного назначения.

9.20 Пожаро- и взрывоопасные добавки должны храниться в цистернах, резервуарах

- металлических бочках в производственных или вспомогательных помещениях у наружных стен, отделенных от основного производства несгораемой перегородкой.

9.21 Запрещается совместное хранение добавок, способных выделять во внешнюю среду пожаро- и взрывоопасные продукты, с солями, легковоспламеняющимися газами

- жидкостями, органическими и горючими материалами, веществами на спиртовой основе, едкими, взрывчатыми и радиоактивными веществами. Строительство складов для таких добавок, их размещение, противопожарное обеспечение должны проводиться в соответствии с действующими нормами и правилами проектирования.

9.22 Гарантийный срок хранения добавок при правильном транспортировании и хранении следует устанавливать в нормативном или техническом документе, устанавливающем требования к конкретному виду добавки.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(справочное)

Перечень нормативных документов, ссылки на которые приведены в настоящем стандарте

| ГОСТ 12.1.007-76 |  |  | ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | безопасности |
| ГОСТ 2226-88 |  |  | Мешки бумажные. Технические условия |
| ГОСТ 2991-85 |  |  | Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг. Общие |
|  |  |  | технические условия |
| ГОСТ 5044-79 |  |  | Барабаны стальные тонкостенные для химических продуктов. |
|  |  |  | Технические условия |
| ГОСТ 5799-78 |  |  | Фляги для лакокрасочных материалов. Технические условия |
| ГОСТ 6128-81 |  |  | Банки металлические для химических продуктов. Технические |
|  |  |  | условия |
| ГОСТ 6247-79 |  |  | Бочки стальные сварные с обручами катания на корпусе. |
|  |  |  | Технические условия |
| ГОСТ 8269.0-97 |  |  | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов |
|  |  |  | промышленного производства для строительных работ. Методы |
|  |  |  | физико-механических испытаний |
| ГОСТ 9338-80 |  |  | Барабаны фанерные. Технические условия |
| ГОСТ 9980.3-86 |  |  | Материалы лакокрасочные. Упаковка |
| ГОСТ 9980.5-86 |  |  | Материалы лакокрасочные. Транспортирование и хранение |
| ГОСТ 10674-82 |  |  | Вагоны-цистерны магистральных железных дорог колеи 1520 мм. |
|  |  |  | Общие технические условия |
| ГОСТ 10935-97 |  |  | Вагоны грузовые крытые магистральных железных дорог колеи |
|  |  |  | 1520 мм. Общие технические условия |
| ГОСТ 12082-82 |  |  | Обрешетки дощатые для грузов массой до 500 кг. Общие |
|  |  |  | технические условия |
| ГОСТ 13950-91 |  |  | Бочки стальные сварные и закатные с гофрами на корпусе. |
|  |  |  | Технические условия |
| ГОСТ 14192-96 |  |  | Маркировка грузов |
| ГОСТ 17811-78 |  |  | Мешки полиэтиленовые для химической продукции. Технические |
|  |  |  | условия |
| ГОСТ 18573-86 |  |  | Ящики деревянные для продукции химической промышленности. |
|  |  |  | Технические условия |
| ГОСТ 18677-73 |  |  | Пломбы. Конструкция и размеры |
| ГОСТ 18896-73 |  |  | Барабаны стальные толстостенные для химических продуктов. |
|  |  |  | Технические условия |
| ГОСТ 19433-88 |  |  | Грузы опасные. Классификация и маркировка |
| ГОСТ 21029-75 |  |  | Бочки алюминиевые для химических продуктов. Технические |
|  |  |  | условия |
| ГОСТ 21398-89 |  |  | Автомобили грузовые. Общие технические требования |
| ГОСТ 26155-84 |  |  | Бочки из коррозионно-стойкой стали. Технические условия |
| ГОСТ 27677-88 |  |  | Защита от коррозии в строительстве. Бетоны. Общие требования к |
|  |  |  | проведению испытаний |
| ГОСТ 30459-2003 |  |  | Добавки для бетонов и строительных растворов. Методы |
|  |  |  | определения эффективности |

- р и м е ч а н и е - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов по указателю «Государственные стандарты», составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

Ключевые слова: добавки, модификаторы свойств, бетонные и растворные смеси, бетоны, строительные растворы, технические требования, правила приемки, методы испытаний